Лабораторная работа

«Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса»

Цель работы: определить динамическую  вязкость жидкости методом Стокса (метод падающего шарика).

Приборы и принадлежности: цилиндрический сосуд с исследуемой жидкостью, штангенциркуль, секундомер, масштабная линейка, шарики – 5 шт.

Теоретические сведения

Вязкость – важная физико-химическая характеристика веществ. Величина, обратная вязкости, называется текучестью. Её необходимо учитывать, например, при перекачке жидкостей и газов по трубопроводам, разливке расплавленных металлов, смазке машин и механизмов. В медицине вязкость крови определяет состояние организма – в норме или при патологии.

Для определения вязкости жидкости по методу Стокса берётся высокий цилиндрический сосуд с исследуемой жидкостью (рис. 1). На сосуде имеются две кольцевые метки А и В, расположенные на расстоянии l друг от друга. Расстояние между метками можно изменять. Уровень жидкости должен быть выше верхней метки на l0 = 4…5 см, чтобы к моменту прохождения шарика мимо верхней метки его скорость можно было считать установившейся. Бросая шарик в сосуд, отмечают по секундомеру время t прохождения шариком расстояния l = АВ между двумя метками.

Рис.1

При падении шарика радиусом r в цилиндрической трубе радиусом R0,

высотой h=l динамическая вязкость жидкости вычисляется по формуле:

(1)

Таким образом, зная плотности материала шарика и жидкости, радиусы шарика и сосуда, скорость установившегося движения шарика v = l / t, по формуле (1) можно вычислить динамическую вязкость жидкости.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Возьмите у преподавателя  данные по плотности материала шарика ρ и исследуемой жидкости ρ0. Занесите полученные данные в табл. 1.

2. Установите расстояние от уровня жидкости до верхней метки l0 не менее 40 мм, а расстояние между метками l = 200-400 мм. Измерьте внутренний радиус сосуда R0 и расстояние между метками на сосуде. Все измеренные данные запишите в табл. 1.

3. Отберите 5 шариков. Измерьте диаметры шариков d с помощью штангенциркуля. Результаты измерений занесите в табл. 1.

4. Отпустите один шарик в цилиндр с жидкостью, как можно ближе к

его оси (в случае образования пузырьков воздуха на поверхности шарика не-

обходимо взять другой шарик и повторить данный опыт). В момент прохождения шарика мимо верхней метки включите секундомер и остановите его в момент прохождения шариком нижней метки. В процессе наблюдения за шариком, в момент прохождения им метки, глаз должен находиться на одном уровне с меткой. Результаты измерения времени занесите в табл. 1.

5. Повторите эксперимент с остальными шариками. Результаты измерений времени падения шариков между метками с точностью до 0,2 с занесите в табл. 1.

6. Вычислите значение динамической вязкости по формуле (1)

7. Вычислите среднее значение динамической вязкости.

| № | Плотность жидкости, ρ0, кг/м3 | Плотность шарика, ρ, кг/м3 | Радиус сосуда, R0, м | Расстояние между метками, L,м | Размеры шарика |  | Время движения шарика, t, c | Скорость движения шарика, v, м/с | Динамическая вязкость жидкости, μ,Па.с | Среднее значение динамической вязкости, μср. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | d,м | r,м |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что характеризует динамическая  вязкость?

2. Какие  силы действуют на шарик,  падающий в вязкой жидкости?

3. Почему из  расчётов следует исключить данные,  полученные в случае  падения шарика с  прилипшими к нему пузырьками  воздуха?