Химия

Коллекция "Стекло и изделия из стекла"

Состав шихты; Выдувание. 1. Кварц SiO2; 11. Проба стекла. 2. Мел CaCO3; Образцы стекла. 3. Полевой шпат K[AlSi3O8]; 12. Оконное. 4. Сода Na2CO3; 13. Узорчатое. 5. Магнезит MgCO3; 14. Зеркало. 6. Барит BaSO4; 15. Предметное стекло. Материалы для глушения стекла; 16. Покровное стекло. 7. Криолит Na3AlF6; Изделия из стекловолокна. 8. Кремнефтористый натрий Na2SiF6; 17. Стеклонить. Материалы для окраски стекла; 18. Стеклоткань. 9. Сера S; 19. Стеклотекстолит. 10. Соединения железа (гематит) Fe2O3; 20. Оптиковолокно. Стекло – это хрупкий, в той или иной мере прозрачный материал, получаемый при остывании неметаллического расплава. Особая роль среди различных видов стекла принадлежит стеклу на основе кремнезема. Значение такого стекла в быту и в технике огромно. В соответствии с назначением известны разнообразные виды стекла – оконное, посудное, тарное, оптическое, сигнальное и.т.д. Технология изготовления стекла включает следующие циклы: 1. Подготовка (дробление, очистка) сырых материалов и смешивание в определенных соотношениях. 2. Варка шихты в стекловаренных печах. 3. Формирование изделий. 4. Охлаждение изделия. 5. Термическая, химическая, механическая обработка изделия для получения определенных свойств. Основные сырые материалы (состав шихты стекла): 1. Кремнезем (природное сырье – кварцевый песок, молотый кварц). 2. Окись алюминия (глина, каолин, полевые шпаты). 3. Окись натрия (кальцинированная сода). 4. Окись кальция (мел, известняк). 5. Окись магния (доломит, магнезит). 6. Окись бария (барит, нитробарит). Для осветления стекла применяются сульфат натрия, плавиковый шпат (флюорит). В качестве красителей используется закись меди (красный цвет), окись меди (голубой цвет), двуокись марганца (фиолетовый цвет), сера (желтый цвет), окись хрома (зеленый цвет), соединения железа (светло-зеленый цвет). Рассеивающие свет, матовые, белые стекла (глушенные) получают при добавлении фтористых соединений, фосфатов, соединений сурьмы, олова. В предлагаемой коллекции имеются некоторые виды основных природных материалов, входящих в состав шихты стекла, а также вспомогательные материалы, применяемые для окраски, глушения стекла. Коллекцию хранить в сухом месте в упаковочной коробке.