Коллекция раздаточная

Нефть и продукты ее переработки

1. Назначение Используется на занятиях по теме "Нефть и нефтепродукты. Переработка нефти" в курсе органической химии. 2. Комплектность 1. Легкие продукты переработки сырой нефти нефтяной газ бензин лигроин керосин соляр мазут 2. Продукты переработки мазута крекинг – керосин крекинг – бензин бензол толуол соляровое масло веретенное масло машинное масло цилиндровое масло гудрон 3. Полужидкие твердые продукты переработки нефти вазелин парафин 4. Продукты полимеризации нефтяных газов синтетический каучук пластмассы 5. Продукты природных видоизменений асфальтовая руда горный воск церезин Нефть Нефть - это маслянистая жидкость от светло-коричневого до темно-бурого цвета, представляющая собой сложную смесь углеводородов. В процессе переработки из нее выделяют несколько фракций: бензин, керосин и т.п. Углеводороды, в молекулах которых от 5 до 11 атомов углерода, составляют бензин, 12-18 атомов - керосин, смесь более тяжелых углеводородов образует газойль (дизельное топливо). Оставшаяся после отгонки светлых нефтепродуктов вязкая фракция называется мазутом. В соответствии с различием состава эти нефтепродукты различаются температурой кипения. Ректификация Углеводороды, составляющие нефть, кипят при различной температуре, и на этом основано разделение нефти на фракции в ректификационной колонне. Поступающую по трубопроводу нефть нагревают в трубчатой печи пламенем горящего мазута или газа примерно до 350оС. Образующуюся смесь жидких и газообразных веществ направляют в ректификационную колонну. Внутри колонны есть несколько десятков перегородок с отверстиями (тарелок). Газообразные вещества, постепенно продвигаясь вверх, сжижаются на тех или иных тарелках в зависимости от температуры кипения. Менее летучие углеводороды сжижаются на нижних тарелках, образуя дизельное топливо, и т.п. Термический и каталитический крекинг Прямая перегонка нефти дает мало бензина, являющегося самым востребованным из всех продуктов переработки нефти. Для увеличения производства бензина применяется крекинг-процесс. Суть этого процесса заключается в том, что при повышении температуры происходит расщепление крупных молекул углеводородов на более мелкие, в том числе на молекулы, входящие в состав бензина. Крекинг бывает термический и каталитический, причем более прогрессивен каталитический крекинг. Его проводят при температуре 450-500оС, атмосферном давлении и в присутствии катализатора (алюмосиликатов). Бензин каталитического крекинга по своим свойствам превосходит обычный, за счет того, что происходит реакция изомеризации предельных углеводородов и образуется небольшой процент ароматических углеводородов. Применение продуктов перегонки нефти Бензин применяется в качестве топлива для автомашин и как растворитель масла, каучука и т.п., лигроин (тяжелый бензин) используется в качестве горючего для тракторов. Керосин - горючее для реактивных двигателей самолетов и ракет. Газойль (дизельное топливо) - для дизельных двигателей, установленных на тяжелых грузовых автомобилях и небольших судах. Мазут применяют как котельное топливо, но основная его масса подвергается дальнейшей перегонке, в результате которой получают соляровые и различные смазочные масла, вазелин и парафин. Из парафина делают свечи, вазелин находит применение как смазочный материал в технике. Остаток после перегонки мазута называется гудроном, из него изготавливают битум, применяемый в дорожном строительстве. Пропан и бутан, выделяемый из попутного нефтяного газа, в сжиженном виде используют как горючее в быту и топливо для автомобилей. Следует отметить, что при применении продуктов перегонки нефти в промышленности и в жизни человека выделяется ряд вредных продуктов горения, загрязняющих воздух, воду и почву. Каталитический крекинг Ректификационная колонна 3. Условия хранения Коллекцию следует хранить в сухом месте, беречь от огня Примечание Легковоспламеняющиеся жидкости имитированы