Модели

Модель "Кристаллическая решетка железа" (демонстрационная)

1. Назначение Модель предназначена для демонстрации атомной структуры кристаллической решетки железа при изучении курсов физики и химии на уроках по темам «Мир кристаллов», «Атомно-молекулярное учение», «Строение веществ». 2. Технические характеристики, комплектность и устройство Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см.............. 18*14*3,5 Вес, кг, не более........................................................................... 0,1 В комплект входят: - шары серого цвета с 6 штырями – 7 шт., - шары серого цвета с 6 штырями и 1 тонкой трубкой – 2 шт., - трубки соединительные длиной 100 мм – 12 шт., - трубки соединительные длиной 83 мм – 2 шт., - руководство по эксплуатации – 1 шт. Демонстрационное пособие представляет собой модель, состоящую из серых шариков, обозначающих атомы, и соединительных трубок, обозначающих связи. Для соединения деталей шарики снабжены штырями и тонкими трубками, диаметр которых соответствует диаметру соединительных трубок. Модель позволяет демонстрировать кристаллическую структуру таких металлов, как хром, ванадий, молибден, титан, натрий, калий, кальций, барий и др. 3. Порядок сборки - К шарику с 6 штырями присоедините две трубки по 83 мм (рис. 1).; Рис. 1. - Используя 8 шаров, в том числе два с тонкими трубками, и трубки по 100 мм, соберите куб (рис. 2). Шарики с тонкими трубками должны располагаться по одной из диагоналей куба, тонкие трубки направлены друг на друга. - Соберите модель (рис. 3). Рис. 2; Рис. 3. 4. Условия хранения Хранить модель следует в сухом отапливаемом помещении.