Нормативные размеры рабочего стола

Высота пространства для ног и высота края стола, обращенного к работающему, должны соответствовать росту обучающихся в обуви.

| Нормативная высота одноместного стола |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рост см | Высота над полом, мм |  |
|  | поверхность стола | пространство для ног, не менее |
| 116-130 | 520 | 400 |
| 131-145 | 580 | 520 |
| 146-160 | 640 | 580 |
| 161-175 | 700 | 640 |
| выше 175 | 760 | 700 |

Примечание: ширина и глубина пространства для ног определяются конструкцией стола.